# A ტიპის ქსელური კომუტატორი 24(ოცდაოთხი ცალი)

კომუტატორს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლები:

- კომუტატორის წარმადობა: არანაკლებ  16 გბ/წმ, 13 მილიონი პაკეტი წამში

- მეხსიერება მინიმალური: 64 MB FLASH /128 MB DRAM ან მეტი

- ინტერფეისები:  48(ორმოცდარვა) - 10/100T PoE პორტი ან მეტი. დამატებით 2(ორი) 1000T მბ/წმ წარმადობის და 2(ორი) 1000 მბ/წმ წარმადობის SFP ფორმ ფაქტორის ინტერფეისი

- აქტიური ველანების რაოდენობა: 255

- ველანების ID -ების რაოდენობა: 4000

- მაქსიმალური MTU: 9000 ბაიტი

- ე.წ „Jumbo“ ფრეიმები: 9018 ბაიტი

- საერთო PoE  სიმძლავრე 370W

- თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები:

- Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Automatic media-dependent interface crossover (MDIX)

- Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)

- Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP)

- Per-port broadcast, multicast, and unicast storm control

- Voice VLAN

- Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)

- Layer 2 traceroute

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Timing Protocol (NTP)

- Port Security

- DHCP Snooping

- Dynamic ARP Inspection (DAI)

- IP source guard

- Flexible authentication

- 802.1x Monitor mode

- RADIUS Change of Authorization

- MAB

- CDP

- LLDP

- IEEE 802.3af

- Private VLAN

- Private VLAN Edge

- Multidomain Authentication

- Port-based ACLs for Layer 2

- SSH, Kerberos, SNMPv3

- SPAN

- TACACS+ and RADIUS authentication

- Bridge protocol data unit (BPDU)

- Spanning Tree Root Guard (STRG)

- Dynamic VLAN assignment

- 802.1Q

- IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

- Switch-port autorecovery (Errdisable)

- Four egress queues per port and strict priority queuing

- Shaped Round Robin (SRR)

- Weighted Tail Drop (WTD)

- Flow-based rate limiting and up to 64 aggregate or individual policers per port

- 802.1p class of service (CoS) and differentiated services code point (DSCP) field

classification, with marking and reclassification on a per-packet basis by source and destination IP address, MAC address, or Layer 4 TCP/UDP port number

- კვება: AC ტიპის

- კომუტატორებზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის ერთ წლიანი საგარანტიო  მომსახურეობა, ტექნიკური  მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. მოწყობილობის დაზიანების მიზეზის დადგენის შემდეგ, მოწყობილობა  უნდა შეკეთდეს ან შეიცვალოს შემდეგ სამუშაო დღეს.

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის  ავტორიზაციის ფორმა (Manufacturers Authorization Form),

# B ტიპის ქსელური კომუტატორი 17(ჩვიდმეტი ცალი)

კომუტატორს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლები:

- კომუტატორის წარმადობა: არანაკლებ  16 გბ/წმ, 6.5 მილიონი პაკეტი წამში

- მეხსიერება მინიმალური: 64 MB FLASH /128 MB DRAM ან მეტი

- ინტერფეისები:  24(ოცდაოთხი) - 10/100T PoE პორტი ან მეტი. დამატებით 2(ორი) 1000T მბ/წმ წარმადობის ან 2(ორი) 1000 მბ/წმ წარმადობის SFP ფორმ ფაქტორის ინტერფეისი

- აქტიური ველანების რაოდენობა: 255

- ველანების ID -ების რაოდენობა: 4000

- მაქსიმალური MTU: 9000 ბაიტი

- ე.წ „Jumbo“ ფრეიმები: 9018 ბაიტი

- საერთო PoE  სიმძლავრე 370W

- თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები:

- Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Automatic media-dependent interface crossover (MDIX)

- Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)

- Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP)

- Per-port broadcast, multicast, and unicast storm control

- Voice VLAN

- Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)

- Layer 2 traceroute

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Timing Protocol (NTP)

- Port Security

- DHCP Snooping

- Dynamic ARP Inspection (DAI)

- IP source guard

- Flexible authentication

- 802.1x Monitor mode

- RADIUS Change of Authorization

- MAB

- CDP

- LLDP

- IEEE 802.3af

- Private VLAN

- Private VLAN Edge

- Multidomain Authentication

- Port-based ACLs for Layer 2

- SSH, Kerberos, SNMPv3

- SPAN

- TACACS+ and RADIUS authentication

- Bridge protocol data unit (BPDU)

- Spanning Tree Root Guard (STRG)

- Dynamic VLAN assignment

- 802.1Q

- IEEE 802.1s/w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

- Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+)

- Switch-port autorecovery (Errdisable)

- Four egress queues per port and strict priority queuing

- Shaped Round Robin (SRR)

- Weighted Tail Drop (WTD)

- Flow-based rate limiting and up to 64 aggregate or individual policers per port

- 802.1p class of service (CoS) and differentiated services code point (DSCP) field

classification, with marking and reclassification on a per-packet basis by source and destination IP address, MAC address, or Layer 4 TCP/UDP port number

- კვება: AC ტიპის

- კომუტატორებზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის ერთ წლიანი საგარანტიო  მომსახურეობა, ტექნიკური  მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. მოწყობილობის დაზიანების მიზეზის დადგენის შემდეგ, მოწყობილობა  უნდა შეკეთდეს ან შეიცვალოს შემდეგ სამუშაო დღეს.

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის  ავტორიზაციის ფორმა (Manufacturers Authorization Form),

# C ტიპის ქსელური კომუტატორი 2 (ორი ცალი)

# ტექნიკური მახასიათებლები:

- ინტერფეისების რაოდენობა: 16(თექვსმეტი) – 100/1000 მბ/წმ RJ-45 ტიპის PoE ინტერფეისი. 2(ორი)- 1 გბ/წმ SFP ტიპის ინტერფეისი.

- კომუტაციის სიჩქარე: 36 Gbps | Forwarding performance (64-byte packet size): 26.78 Mpps

- კომუტატორს უნდა გააჩნდეს ენერგიის დაზოგვის სტანდარტის მხარდაჭერა: IEEE 802.3az

- MAC მისამართების ცხრილის ზომა: არანაკლებ 8000 ჩანაწერი

- მეხსიერება მინიმალური: 256 MB FLASH /512 MB DRAM

- Basic Layer 3 ტექნოლოგიების მხარდაჭერა:

  - Static Routing

  - RIP

კომუტატორს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნოლოგიების და პროტოკოლების მხარდაჭერა:

- PoE ტექნოლოგიის მხარდაჭერა:

  - საერთო PoE  სიმძლავრე 120W

  - PoE ინტერფეისების რაოდენობა: 16

- PoE სტანდარტის მხარდაჭერა:  IEEE 802.3af, 802.3at

- STP ტიპის ოქმების მხარდაჭერა:

  - IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s MSTP, PVRST+

  - 64 instances support

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

- Jumbo Frames - მინიმუმ 10240 ბაიტი

- MTU-L3 packet – 9198 ბაიტი

- IPv4/MAC security ACEs - 384

- IPv4 unicast direct routes – 542

- IPv6 security ACEs – 384

- Active VLANs – 64

- VLAN IDs available – 4094

- Voice VLAN

- Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

- CDP

- Port Aggregation Protocol (PAgP)

- Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- Dynamic Trunking Protocol (DTP)

- Local Proxy ARP

- VLAN Trunking Protocol (VTP)

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Time Protocol (NTP)

- Multicast ტექნოლოგიის მხარდაჭერა:

  - IGMP versions 1, 2, and 3 snooping

  - IGMP/MLD querier

  - MLD v1/2 Snooping (IPv6)

- Layer 2 უსაფრთხოების მექანიზმების მხარდაჭერა:

  - Secure Shell(SSH) Protocol მხარდაჭერა.

  - Multilevel security on console access

  - Secure Sockets Layer (SSL)

  - Port-based ACLs

  - ACLs(Access Control List)

  - TACACS+ and RADIUS authentication

  - Storm control, Broadcast, multicast, and unknown unicast

  - Port Security

  - DHCP Snooping

  - ARP Inspection

  - Switched Port Analyzer(SPAN)

  - BPDU guard

  - Spanning-Tree Root Guard(STRG)

  - Internet Group Management Protocol(IGMP) filtering

- QoS ტექნოლოგიების მხარდაჭერა:

  - 4 egress queues

  - Scheduling:

  - Strict priority and weighted round-robin (WRR)

  - Queue assignment based on DSCP and class of service (802.1p/CoS)

- მართვადიანობა:

  - Web UI

  - Bluetooth

  - CLI

  - SNMP

  - Virtual Stacking

    - მინიმუმ 8 სვიჩის გაერთიანების შესაძლებობა ვირტუალურ სტეკში

    - ვირტუალურ სტეკში არსებული კომუტატორების მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს ერთი კომუტატორიდან

    - ვირტუალურ სტეკში არსებული კომუტატორების მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს CLI, SNMP ან web UI - დან.

- ფიზიკური მახასიათებლები:

  - არაუმეტეს: 1 RU ზომის

  - 19-იან სატელეკომუნიკაციო რეკში დასაფიქსირებელი, საშუალებით აღჭურვილი

- კვება: 110-220V (ACE ტიპის კვების კაბელით აღჭურვილი)

- კომუტატორზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის ერთ წლიანი საგარანტიო  მომსახურეობა, ტექნიკური  მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. მოწყობილობის დაზიანების მიზეზის დადგენის შემდეგ, მოწყობილობა  უნდა შეკეთდეს ან შეცვალოს შემდეგ სამუშაო დღეს.

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის  ავტორიზაციის ფორმა (Manufacturers Authorization Form),