## A ტიპის  ბრანდმაუერი 2(ორი ცალი)

ბრანდმაუერს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლები:

- ბრანდმაუერის მაქსიმალური FW(Firewall Layer1-4)+AVC (Application Visibility and Control) 1024B წარმადობა: არანაკლებ 12გბ/წმ

- ბრანდმაუერის მაქსიმალური FW+AVC+IPS(Intrusion Prevention System) წარმადობა: არანაკლებ 10გბ/წმ

- ერთდროული სესიების რაოდენობა: არანაკლებ 9 მილიონი (with AVC)

- კავშირების დამყარების სისწრაფე: არანაკლებ 68000 კავშირი/წამში (with AVC)

- IPsec VPN შიფრაციის წარმადობა: არანაკლებ 6 გბ/წმ (1024B TCP w/Fastpath)

- IPSec VPN სესიების მაქსიმალური რაოდენობა: არანაკლებ 10000

- VLAN ების მაქსიმალური რაოდენობა: არანაკლებ 1024

- ინტერფეისების რაოდენობა: არანაკლებ 8(რვა) 10 გბ/წმ ინტერფეისი(SFP+ ტიპის). დამატებით 1(ერთი) 1გბ/წმ წარმადობის (RJ-45 და SFP) მენეჯმენტ პორტი.

- ქსელური მოდულის სლოტების რაოდენობა: არანაკლებ 2(ორი) Network Module სლოტი

- დამატებითი ქსელური მოდულების საშუალებით პორტების რაოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ 24(ოცდაოთხი) 10გბ/წმ ინტერფეისი (SFP+ ტიპის) ან 8(რვა) 40გბ/წმ ინტერფეისი (QSFP+ ტიპის)

- Application Visibility and Control აპლიკაციების მხარდაჭერა: არანაკლებ 4000

- მაღალი მდგრადობის მხარდაჭერა: Active/Standby

- კლასტერიზაციის მხარდაჭერა: არანალებ 6(ექვსი) ერთეული

- ბრანდმაუერს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნოლოგიებისა და ოქმების მხარდაჭერა: SSH, SNMP, RADIUS, NAT, IPsec, IKEv2, EIGRP(using FlexConfig), OSPF, BGP, PxGrid.

- ბრანდამაუერს უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი 1(ერთი) წლიანი ლიცენზია Intrusion Prevention System(IPS) მხარდაჭერისთვის

- დამატებითი ლიცენზიების საშუალებით ბრანდმაუერს უნდა ქონდეს URL კატეგორიების ფილტრაციის საშუალება

- დამატებითი ლიცენზიების საშუალებით ბრანდმაუერს უნდა ქონდეს Advance Malware Protection(AMP) და Cloud Sandboxing მხარდაჭერა

- არაუმეტეს: 1 RU ზომის

- ბრანდმაურს უნდა მოყვებოდეს 5(ხუთი) მეტრიანიანი 10(ათი) ცალი SFP+ Twinax Copper კაბელი.

- კვება:  AC ტიპის

- ბრანდმაუერს უნდა მოყვებოდეს 2(ორი) ცალი კვების ბლოკი

- ბრანდმაუერზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის ერთ წლიანი საგარანტიო  მომსახურეობა, ტექნიკური  მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. მოწყობილობის დაზიანების მიზეზის დადგენის შემდეგ, მოწყობილობა  უნდა შეკეთდეს ან შეცვალოს შემდეგ სამუშაო დღეს.

## B ტიპის  ბრანდმაუერი 2(ორი ცალი)

ბრანდმაუერს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლები:

- ბრანდმაუერის მაქსიმალური FW(Firewall Layer1-4)+AVC (Application Visibility and Control) 1024B წარმადობა: არანაკლებ 4.75გბ/წმ

- ბრანდმაუერის მაქსიმალური FW+AVC+IPS(Intrusion Prevention System) წარმადობა: არანაკლებ 4.75გბ/წმ

- ერთდროული სესიების რაოდენობა: არანაკლებ 2 მილიონი (with AVC)

- კავშირების დამყარების სისწრაფე: არანაკლებ 24000 კავშირი/წამში (with AVC)

- IPsec VPN შიფრაციის წარმადობა: არანაკლებ 1.5 გბ/წმ (1024B TCP w/Fastpath)

- IPSec VPN სესიების მაქსიმალური რაოდენობა: არანაკლებ 7500

- VLAN ების მაქსიმალური რაოდენობა: არანაკლებ 1024

- ინტერფეისების რაოდენობა: არანაკლებ 12(თორმეტი) 1 გბ/წმ Ethernet ინტერფეისი (RJ-45 ტიპის) და 4 (ოთხი) 10 გბ/წმ ინტერფეისი(SFP+ ტიპის). დამატებით 1(ერთი) 1გბ/წმ წარმადობის (RJ-45 და SFP) მენეჯმენტ პორტი.

- ქსელური მოდულის სლოტების რაოდენობა: არანაკლებ 1(ერთი) Network Module სლოტი

- დამატებითი ქსელური მოდულების საშუალებით პორტების რაოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ 12(თორმეტი) 10გბ/წმ ინტერფეისი (SFP+ ტიპის)

- Application Visibility and Control აპლიკაციების მხარდაჭერა: არანაკლებ 4000

- მაღალი მდგრადობის მხარდაჭერა: Active/Standby

- ბრანდმაუერს უნდა გააჩნდეს შემდეგი ტექნოლოგიებისა და ოქმების მხარდაჭერა: SSH, SNMP, RADIUS, NAT, IPsec, IKEv2, EIGRP(using FlexConfig), OSPF, BGP, PxGrid.

- ბრანდამაუერს უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი 1(ერთი) წლიანი ლიცენზია Intrusion Prevention System(IPS) მხარდაჭერისთვის

- დამატებითი ლიცენზიების საშუალებით ბრანდმაუერს უნდა ქონდეს URL კატეგორიების ფილტრაციის საშუალება

- დამატებითი ლიცენზიების საშუალებით ბრანდმაუერს უნდა ქონდეს Advance Malware Protection(AMP) და Cloud Sandboxing მხარდაჭერა

- არაუმეტეს: 1 RU ზომის

- კვება:  AC ტიპის

- ბრანდმაუერს უნდა მოყვებოდეს 2(ორი) ცალი კვების ბლოკი

- ბრანდმაუერზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის ერთ წლიანი საგარანტიო  მომსახურეობა, ტექნიკური  მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. მოწყობილობის დაზიანების მიზეზის დადგენის შემდეგ, მოწყობილობა  უნდა შეკეთდეს ან შეცვალოს შემდეგ სამუშაო დღეს.

## მოთხოვნები მართვისა და მონიტორინგის სისტემის მიმართ (ერთი ცალი)

მოთხოვნები მართვისა და მონიტორინგის სისტემის მიმართ:

- მართვისა და მონიტორინგის სისტემინდან შესაძლებელი უნდა იყოს მოთხოვნილი A და B ტიპის NGFW ბრანდმაუერების მართვა. მათ შორის:

  - გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს User Intelligence რეპორტები

  - ქსელის  ტრაფიკი  უნდა  იყოს  მიბმული  მომხმარებლის  ობიექტზე  და  მასთან  ასოცირებულ მოწყობილობებზე (კომპიუტერი, მობილური და ა.შ.) შემდეგი შესაძლებლობებით:

    - Workstations login events (including RDP, Telnet and SSH sessions)

    - User application traffic statistics (application type, traffic volume, source and destination)

    - User-details associated with the particular network traffic

    - User-details associated with the particular network object (workstation)

  - შესაძლებელი უნდა იყოს NGFW პოლიტიკების კონფიგურაცია მონიტორინგი და მართვა. წესებისა და სიგნატურების კონფიგურაცია.

- ცენტრალიზირებული და ადვილად მართვადი მენეჯმენტ პორტალი

- მომხმარებლის მოთხოვნებზე მორგებადი მართვის პანელი

- მართვისა და მონიტორინგის სიტემის მართვა შესაძლებელი უნდა იყოს ვებ ბრაუზერიდან

- მართვისა და მონიტორინგის სისტემა უნდა წარმოადგენდეს მზა ე.წ ‘virtual appliance’ გადაწყვეტილებას

- გამოყოფილი მართვისა და მონიტორინგის სისტემის გამართვა შესაძლებელი უნდა იყოს ინფრასტრუქტურეში არსებულ ESXi  ვირტუალურ გარემოში

- მართვისა და მონიტორინგის სისტემინდან შესაძლებელი უნდა იყოს ათი NGFW ბრანდმაუერის მართვა.

- მართვისა და მონიტორინგის სისტემაზე უნდა ვრცელდებოდეს  1 წლიანი მწარმოებლის მხარდაჭერა  პროგრამულ ნაწილზე.

## აუთენთიფიკაციის და ავტორიზაციის სერვერი

- სერვერს უნდა გააჩნდეს RADIUS პროტოკოლის ფუნქიონალი, authentication, authorization და accounting მხარდაჭერით.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს TACACS+ პროტოკოლის მხარდაჭერა დამატებითი ლიცენზიის საშუალებით.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს შემდეგი აუთენთიფიკაციის პროტოკოლების მხარდაჭერა: PAP, MS-CHAP, EAP-MD5, PEAP, EAP-FAST, EAP-TLS და EAP-TTLS.

- სერვერზე უნდა იყოს შესაძლებელი დაშვების წესების შექმნა შემდეგი ატრიბუტების მიხედვით: მომხმარებელი, მოწყობილობა, ლოკაცია, აუთენთიფიკაციის პროტოკოლი.

- სერვერს უნდა შეეძლოს დაშვების ატრიბუტების შექმნა დინამიურად,  შემდგომ მათი შენახვის და გამოყენების მიზნით.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს შემდეგი დაშვების კონტროლის მექანიზმების მხარდაჭერა: Downloadable access-list(dACL), Vlan assignment, URL redirection, named ACLs and Security Group(SGs)

- სერვერს უნდა გააჩნდეს Security group tag exchange (SXP) პროტოკოლის მხარდაჭერა.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს ჩაშენებული პროფილები შემდეგი მოწყობილობებისთვის (Device profiling): IP phones, Printers, IP cameras, smartphones, tablets. პროფილების მეშვეობით უნდა ხორციელდებოდეს ქსელში მიერთებულ მომხმარებლების მოწყობილობების (endpoint) დინამიური იდენტიფიკაცია და პლასიფიკაცია.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს WEB პორტალის ფუნქციონალი, მომხმარებლების და მათი მოწყობილობების რეგისტრაციისთვის.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს ჩაშენებულ Guest პორტალი , როგორც მომხმარებლების თვითმომსახურების(self-service) აგრეთვე Sponsored Access ფუნქციონალის მხარდაჭერით.

- დამატებითი ლიცენზიის შეძენის შემთხვევაში სერვერს უნდა გააჩნდეს Endpoint Posture check პოლიტიკების მხარდაჭერა, რომ მოხდეს მომხმარებლების მოწყობილობების შემოწმება და წვდომების განსაზღვდა შემდეგი კრიტერიუმების მოხედვით: latest OS patch, antivirus and antispyware packages with current definition file variables (version, date), antimalware packages, registry settings (key, value),patch management, disk encryption, mobile PIN-lock or rooted or jailbroken status, application presence, and USB -attached media.

- დამატებითი ლიცენზიის შეძენის შემთხვევაში სერვერს უნდა გააჩნდეს ინტეგრაციის მხარდაჭერა mobile device management (MDM/EMM) გადაწყვეტილებებთან.

- სერვერი უნდა იმართებოდეს ჩაშენებული ცენტრალიზებული web based GUI კონსოლის მეშვეობით.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს ჩაშენებული web-კონსოლი მონიტორიგისთვის და დიაგნოსტიკისთვის. უნდა გააჩნდეს მომხმარებლების და მათი მოწყობილობების შესახებს მიმდინარე და ისტორიული მონაცემების ნახვის საშუალება, ასევე  ინფორმაციის ატრიბუტების შესახებ.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს ინტეგრაციის მხარდაჭერა შემდეგ სისტემებთან: Microsoft Active Directory, LDAP, RSA SecurID(OTP) და Open Database Connectivity (ODBC).

- სერვერს უნდა გააჩნდეს ინტეგრაციის მხარდაჭერა არანაკლებს 50(ორმოცდაათი) Microsoft Active Directory სისტემასთან two-way trust მიერთებების გარეშე.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს სხვა სისტემებთან ინტეგრაციის მხარდაჭერა API-ს მეშვეობით.

- სერვერს უნდა გააჩნდეს ჩაშენებული სერტიფიკაციის ცენტრი (Certificate Authority).

- სერვერს უნდა შეეძლოს ინტეგრაცია Cisco Firepower Thread Defense ბრანდმაუერებთან ჩაშენებული PxGrid ფუნქციონალის მეშვეობით.

- სერვერს უნდა შეეძლოს არსებული Cisco Wireless და Anyconnect VPN მომხმარებლების აუთენთიფიკაცია და ავტორიზაცია.

- სერვერის ინსტალაცია შესაძლებელი უნდა იყოს არსებულ VMware ESXi ინფრასტრუქტურაში.

- მოთხოვნილ სერვერზე შესაძლებელი უნდა იყოს მიგრაცია მომხმარებლების Base ლიცენზიების, იფრასტრუქტურაში არსებული Cisco ISE (Identity Service Engine) სერვერიდან.

- მოთხოვნილ სერვერს უნდა მოყვებოდეს 100 მომხმარებლების Plus ტიპის ერთ წლიანი ლიცენზია.

- მოთხოვნილ სერვერს უნდა მოყვებოდეს დამატებითი ვირტუალური მანქანის ლიცენზია, მაღალმდგრადობის კლასტერის აწყობის მხარდაჭერისთვის.

- მოთხოვნილ სერვერის ვირტუალური მანქანისთვის საჭირო რესურსები არ უნდა აღემატებოდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 12(თორმეტი) ვირტუალური პროცესორი და 16გბ ოპერატიული მეხსირება.

- მოთხოვნილ სერვერზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის 1 წლიანი ტექნიკური მხარდაჭერა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება.

## პრეტენდენტის მიერ ჩასატარებელი ტექნიკური სამუშაოები

- აუთენთიფიკაციის და ავტორიზაციის სერვერების ინსტალაცია არსებულ VMware ინფრასტრუქტურაში

- აუთენთიფიკაციის და ავტორიზაციის სერვერების კლასტერის აწყობა.

- კონფიგურაციის და ლიცენზიების მიგრაცია ინფრასტრუქტურაში არსებული Cisco ISE (Identity Service Engine) სერვერიდან ახალ აუთენთიფიკაციის და ავტორიზაციის სერვერების კლასტერზე.

- A და B ტიპის ბრანდმაუერების არსებულ ინფრასტრუქტურაში ინტეგრაციის დაგეგმვა

- A ტიპის ბრანდმაუერების ბაზური ფიზიკური და ლოგიკური ინსტალაცია შედგენილი გეგმის მიხედვით

- A ტიპის ბრანდმაუერების და მართვის სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფის განახლება ბოლო ვერსიაზე

- A ტიპის ბრანდმაუერების ინტეგრაცია მოთხოვნილ მართვის სისტემაში

- A ტიპის ბრანდმაუერების Active/Standby კლასტერის იმპლემენტაცია

- არსებული Cisco ASA 5555 ბრანდმაუერებიდან შიდა ინფრასტრუქტურის ნაწილის კონფიგურაციის მიგრაცია და ოპტიმიზაცია ახალ A ტიპის ბრანდმაუერებისთვის

- A ტიპის ბრანდმაუერების საშუალებით SSL დეშიფრაციის სერვისების დანერგვა

- A ტიპის ბრანდმაუერების და მართვის სისტემის, მოთხოვნილ აუთენთიფიკაციის და ავტორიზაციის სისტემის და Active Directory სერვერებთან ინტეგრაცია, პასიური აუტენტიფიკაციის მხარდაჭერისთვის

- A ტიპის ბრანდმაუერების IPS ფუნქციონალის კონფიგურაცია მონიტორინგ რეჟიმში და შემდგომ ნაწილობრივ პრევენციის რეჟიმში გადაყვანა.

- B ტიპის ბრანდმაუერების ბაზური ფიზიკური და ლოგიკური ინსტალაცია შედგენილი გეგმის მიხედვით

- არსებული Cisco ASA 5555 ბრანდმაუერებიდან გარე ინფრასტრუქტურის ნაწილის კონფიგურაციის მიგრაცია და ოპტიმიზაცია ახალ B ტიპის ბრანდმაუერებისთვის.

- B ტიპის ბრანდმაუერების ინტეგრაცია მოთხოვნილ მართვის სისტემაში

- B ტიპის ბრანდმაუერების Active/Standby კლასტერის იმპლემენტაცია

- B ტიპის ბრანდმაუერების საშუალებით SSL დეშიფრაციის სერვისების დანერგვა

- B ტიპის ბრანდმაუერების და მართვის სისტემის, მოთხოვნილ აუთენთიფიკაციის და ავტორიზაციის სისტემის და Active Directory სერვერებთან ინტეგრაცია, პასიური აუტენტიფიკაციის მხარდაჭერისთვის

- B ტიპის ბრანდმაუერების IPS ფუნქციონალის კონფიგურაცია მონიტორინგ რეჟიმში და შემდგომ ნაწილობრივ პრევენციის რეჟიმში გადაყვანა.

## დამატებითი მოთხოვნები

- პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს კომპლექსური უსაფრთხოებისა და ქსელური ინფრასტრუქტურის სპეციალიზაცია, რაც უნდა დასტურდებოდეს შემოთავაზებული პროდუქციის მწარმოებლის მიერ გაცემული წერილით.

- პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული აპარატურა უნდა იყოს ერთიდაიგივე მწარმოებლის

- პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს შემოთავაზებული აპარატურის ინსტალაცია და კონფიგურაცია

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის  ავტორიზაციის ფორმა (Manufacturers Authorization Form)