### ლოტი #6

### აპლიკაციების მიწოდების და მათი დაცვის მოწყობილობა (ADC) –  2 ცალი

წარმოდგენილი შემოთავაზება უნდა შეიცავდეს 2 ცალ მოწყობილობას და თითოეული მოწყობილობა დამატებითი კომპონენტების გარეშე უნდა აკმაყოფილებდეს ქვევით მოცემულ ტექნიკურ მახასიათებლებს:

- მოწყობილობის მახასიათებლები

  - მინიმუმ 4 ფიზიკური ბირთვი

  - 32 GB მინიმალური მეხსიერბა

  - ქსელური შეერთება

    - 2 x 10 Gbps პორტი - გაფართოვებადი 4 x 10Gbps პორტამდე

    - 4 x 1 Gbps ქსელური პორტი - გაფართოვებადი 8 x 1 Gbps პორტამდე

  - წარმადობა

    - 20 Gbps - L4/L7 ტრაფიკის გამტარუნარიანობა

    - L7 მოთხოვნა წამში 600K

    - L4 შეერთება წამში 250K

    - 10 Gbps - ჯამური დაშიფრეულიტრაფიკის გამტარუნარიანობა

    - 10K დაშიფრული ტრანზაქცია წამში

- მოწყობილობას უნდა შეეძლოს როგორც Active/Acitve, ისე Active/Passive მაღალმდგრადობის რეჟიმში მუშაობა. აღნიშნულ რეჟიმში შესაძლებელი უნდა იყოს 8 მოწყობილობის გაერთიანება და შესაძლებელი უნდა იყოს მათ შორის SSL და TCP სესიების სინქრონიზაცია. ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს ფიზიკური მოწყობილობების, იგივე მწარმოებლის ვირტუალურ მოწყობილობასთან მაღალმდგრადობის აგება.

- უნდა ჰქონდეს ქსელში გამართვის შემდეგი რეჟიმების მხარდაჭერა:

- L2 Forwarding

- L3 IP Forwarding (Routing)

- Packet Based Layer 4 traffic processing

- Reverse Proxy and Forward Proxy (Layer 7)

- SSL Forward Proxy

- აუცილებელია შემდეგი ქსელური ტექნოლოგიების მხარდაჭერა

  - L2 კომუტაცია: Vlan, Vlan Groups, VXLAN.

  - L3 მარშუტიზაცია: IPV4, IPV6, NAT, SNAT, ასევე საჭიროების შემთხვევაში დამატებით ლიცენზიით BGP, OSPF დინამირუი მარშუტიზაციის პროტოკოლების გააქტიურების შესაძლებლობა

- სისტემას უნდა გააჩნდეს მომხმარებელთა შემდეგი ავტორიზაციის წყაროს მხარდაჭერა:

- მომხმარებელთა ლოკალური ბაზა

- LDAP

- Microsoft Active Directory

- RADIUS

- TACACS+

- HSM Systems

- სისტემას უნდა შეეძლოს ვებ აპლიკაციებზე წვდომის დაშვება შემდეგი აუტენტიფიკაციის მექანიზმების გამოყენებით:

- Kerberos

- NTLM v1, v2

- SAML 2.0

- Smart Card

- Security Token

- კლიენტის სერტიფიკატი

- nFactor აუტენტიფიკაცია

- უნდა ჰქონდეს 1000 კონკრენტული მომხმარებლისთვის, გარე ქსელიდან კავშირის შემდეგი ფუნქციონალის მხარდაჭერა:

  - SSL VPN

  - Microsoft Exchange Server და Microsoft  SharePoint Server-ზე გარე ქსელიდან მომხმარებელთა აუტეტიფიცირებული წვდომის უზრუნველყოფა, SSO-ის გამოყენებით.

  - წვდომის გახსნამდე, მომხმარებელთა მოწყობილობების ორგანიზაციის უსაფრთხოების სტანდარტებთან თავსებადობის შემოწმება

  - Client-side  პროგრამული უზრუნველყოფა Windows, Linux და MacOS ოპერაციული სისტემებისთვის ასევე iOS და  Android მობილური ოპერაციული სისტემებისთვის.

- უნდა ჰქონდეს მომხმარებელთა აპლიკაციებზე წვდომის პოლიტიკების შექმნის შესაძლებლობა:

  - მომხმარებელთა წვდომის მართვა როგორც ინდივიდუალური სააღრიცხვო ჩანაწერის ისე მომხმარებელთა ჯგუფების მიხედვით.

  - შესაძლებელი უნდა იყოს, ერთი პოლიტიკის ფარგლებში, სხვადასხვა HTTP პარამეტრის მიხედვით (Host Name, URI, Source IP, Source Browser), ავტორიზაციის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენების, ასევე მომხმარებელთა სხვადასხვა ჯგუფის წევრობის შემოწმება.

  - მომხმარებელთა რესურსებზე წვდომის მართვა აუტენტიფიკაციის პორტალის მეშვეობით. შესაძლებელი უნდა იყო აღნიშნული პორტალის ვიზუალური ნაწილის შეცვლა.

- სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს ვებ აპლიკაციებს შორის L4/L7 დონეზე, დატვირთვის განაწილებას და მაღალმდგრადობას:

  - დატვირთვის გადანაწილების შემდეგი მეთოდების გამოყენებით:

    - Round Robin.

    - Ratio Round Robin.

    - Least Connections.

    - Weighted Least Connections

    - Least Sessions

    - Predictive

  - ვებ აპლიკაციის მონიტორინგისთვის შემდეგი მექანიზმების მხარდაჭერა:

    - ICMP, ICMP Gateway, TCP, HTTP, HTTPS, URL, LDAP, MSSQL, RADIUS, SOAP,WMI, ასევე დამატებით „Custom“ მონიტორინგის მექანიზმის შექმნის შესაძლებლობა.

  - სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს სესიების მდგრადობას შემდეგი პარამეტრების მიხედვით:

    - Source or Destination IP

    - Session ID Persistence

    - Cookie Persistence

    - MSRDP Sessions Persistence

  - ასევე სისტემას უნდა შეეძლოს შემომავალი ტრაფიკის ოპტიმიზაცია:

    - HTTP კომპრესია

    - HTTP სესიების, სერვერის მხარეს ერთ TCP სესიაში აგრეგირების შესაძლებლობა

    - HTTP შიგთავსის ქეშირება

- სისტემას უნდა შეეძლოს  “reverse proxy” რეჟიმში მუშაობისას განახორციელოს შემდეგი ოპერაციები: „rewrite URLs“ და “Rewrite Response URLs”

- სისტემას უნდა გააჩნდეს სპეციალური ანგარიშის მოდული ანალიტიკური შესაძლებლობებით, რომელიც შეაფასებს დაცულობის დონეს სხვადასხვა უსაფრთხოების სტანდარტებთან მიმართებაში

- მართვა და ნომიტორინგი:

  - სისტემის მართვა უნდა შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც ვებ ინტერფეისიდან ასევე „CLI“-ის მეშვეობით

  - სისტემას უნდა შეეძლოს, მოთხოვნისამებრ რეპორტების გენერირება. რეპორტების გენერირება ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული გრაფიკის მიხედვით

  - სისტემას უნდა შეეძლოს მომხდარი უსაფრთხოების ინციდენტების ლოგირება.

- სისტემის ინტეგრაცია შესაძლებელი უნდა იყოს, ქსელის ცენტრალიზებული მონიტორინგისა და შეტყობინებების შემგროვებელ სისტემებთან, შემდეგი ტექნოლოგიების საშუალებით:

  - SNMP

  - Syslog

  - SFlow

  - Integration with leading SIEM vendors

  - Email to data owners and other stakeholders

  - Custom followed action

  - Integrated graphical reporting

  - Real-time dashboard

  - Metadata and content-based via integration with third party Data Loss Prevention (DLP) vendors such as RSA, Websense, McAfee, and Symantec

  - REST, SOAP API - მხარდაჭერა

- სისტემას უნდა გააჩნდეს აუდიტ ლოგირება და შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი ლოგების ნახვა:

- Role based access controls to view audit data (read-only)

- Real-time visibility of audit data

- სისტემაზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის 1 წლიანი 24/7-ზე მხარდაჭერის მომსახურება, როგორც აპარატურაზე ასევე პროგრამულ უზრუნველყოფაზე.

საინსტალაციო სამუშაოები:

  - უნდა მოხდეს მოწოდებული მოწყობილობის გაშვება და მაღალმდგრადობის აგება;

  - მოხდეს არსებულ ქსელთან ინტეგრაცია;

  - მოხდეს ათი სერვისის მიგრაცია და შესაბამისი ტრაფიკის პოლიტიკების კონფიგურაცია

  - ცოდნის გადაცემის ერთ დღიანი ვორკშოპი 3 თანამშრომლისთვის

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის  ავტორიზაციის ფორმა (Manufacturers Authorization Form).

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული მწარმოებლის იგივე პროდუქტის გამოყენებით დასრულებული პროექტის/პროექტების შესახებ.

პროქტის დასრულების ვადაა 2020 წლის ივლისი